Instrukcja pobierania materiału do badań identyfikacji gatunkowej

Mięso i jego przetwory

Pobrana próbka powinna być reprezentatywna dla obiektu badań. Próbki pobiera się w sposób dostosowany do postaci oraz wielkości obiektu badań.

Jeżeli obiekt badań składa się z kilku kawałków mięsa (np. mięso gulaszowe, mielone itp.) próbki losowe pobiera się równomiernie z całego obiektu badań. Liczba próbek losowych powinna wynosić co najmniej 20.

Kawałki mięsa otrzymuje się poprzez pobieranie próbek za pomocą sterylnych narzędzi, wbicie sterylnego korkoboru w powierzchnię mięsa lub wycięcie plasterka tkanki za pomocą sterylnych narzędzi.

Próbki są umieszczane w aseptycznych i szczelnych pojemnikach lub workach. Próbki losowe pochodzące od tego samego obiektu badań umieścić razem.

Próbki mrożonego mięsa powinny pozostać w stanie zamrożonym w czasie transportu do laboratorium, próbki schłodzone należy przechowywać w niskiej temperaturze lub zamrozić, natomiast konserwy przechowywać w temperaturze nie wyższej od pokojowej.

Każda próbka musi być należycie oznaczona i opisana. Optymalna masa próbki przesłanej do badania wynosi od 200g do 1kg. Zakres ten nie jest wiążący dla Zleceniodawcy. Masa próbki nie wpływa na jakość badania.

Wykaz dokumentów określających sposób pobierania próbek mięsa i jego przetworów

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r.

- Rozporządzenie MRiRW z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno – spożywczych

- PN-ISO 17604:2005

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych. Dz.U. 2008 nr 82 poz. 499 2008.05.29

- Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu - EUR-Lex, 30.4.2004 L 191/1 DZIENNIK URZĘDOWY UNII. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 271/17 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r wprowadzające w życie rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do specjalnych gwarancji dotyczących Salmonelli związanych z wysyłkami niektórych mięs i jaj do Finlandii i Szwecji

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1688/2005 z dnia 14 października 2005 r.

Mączki zwierzęce, mieszanki paszowe

Próbki pobrać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz , załącznik I .

Wymazy

Pobrana próbka powinna być reprezentatywna dla obiektu badań. Próbki pobiera się w sposób dostosowany do postaci oraz wielkości obiektu badań.

Używać wymazówek sterylnych.

Do powierzchni mokrych używać wymazówki suchej, natomiast do powierzchni suchych wymazówke przed użyciem moczymy w wodzie wolnej od nukleaz. Ważne, aby zmoczyć w wodzie wolnej od nukleaz (trzeba ja zakupić), nie w „kranówce”, ani nawet wodzie destylowanej.

Wymaz pobrać przez pocieranie wymazówką powierzchni badanej, całej jeśli powierzchnia jest niewielka lub (dla powierzchni większych ) z 20 losowych miejsc na każdy m2 badanej powierzchni. Jedną wymazówkę stosować do powierzchni nie większej niż m2.

Wymazówkę zabezpieczyć w oryginalnym opakowaniu BEZ ZAMACZANIA W WODZIE ani innym roztworze. Wymazy  należące do tej samej próbki mogą być zabezpieczone razem

Zabezpieczone wymazówki przechowywać i transportować w niskiej temperaturze.

Każda próbka musi być należycie oznaczona i opisana. Do badań należy przesłać co najmniej jedną wymazówkę

W razie wątpliwości należy kontaktować się z Laboratorium (666 081 398)